電子水表

ESI 感測通道 EMI 干擾分析與改善建議

EMC Issue Analysis & Improvement Report

| 專案 / Project | EPHBE1M-0002 主板 + EPHBE1D-0001 顯示板 |
| --- | --- |
| 文件編號 / Doc No. | EMC-IR-2026-001 |
| 版本 / Rev. | D0 |
| 問題現象 / Symptom | 外接 RS485 / EXT_I/O_2 後 ESI 背景雜訊抬升 |
| 影響範圍 / Scope | ESICH0 / ESICH1 / ESICOM 感測通道 |
| 撰寫日期 / Date | 2026/06/15 |
| 撰寫單位 / Author | EMC Engineering |

# 1. 問題現象描述 (Problem Statement)

本電子水表主板（EPHBE1M-0002）以 TI MSP430FR5989 之 Extended Scan Interface (ESI) 進行葉輪轉動感測。ESI 通道使用 L1、L2 兩顆 DIP 680µH 電感搭配 C22、C24 共 200pF 電容構成 LC 諧振槽（Tank Circuit），其諧振頻率 f₀ ≈ 432 kHz。於應用現場觀察到以下異常現象：

- 僅電池供電、未接任何外部線路時，ESICH0 / ESICH1 / ESICOM 背景雜訊正常。

- 一旦將 EXT_I/O_2（J3）、RS485_A、RS485_B（J4）三條訊號中任一條接上外部線路或對端設備，ESI 通道之背景雜訊立即抬升。

- 雜訊抬升與外部訊號是否有實際資料傳輸無關，僅連接動作本身即可觸發。

- 此現象造成計數穩定度下降，並可能引發誤計或計數遺漏。

# 2. 電路結構回顧 (Circuit Topology Review)

## 2.1 ESI 感測迴路

依 DESIGN2 主板第 3 頁，ESI 通道配置如下：

| 通道 | 感測元件 | MCU 接腳 | 旁路電容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESICH0 | L1 (680µH ±10%) | P9.0 (Pin 40) | C22 = 200pF / 50V |
| ESICH1 | L2 (680µH ±10%) | P9.1 (Pin 41) | C24 = 200pF / 50V |
| ESICOM | 共同節點 | Pin 51 (ESICOM) | C19 = 470nF / 16V → DGND |

LC 諧振頻率：f₀ = 1 / (2π√(L·C)) ≈ 432 kHz。此頻段恰落於 RS485 訊號邊緣諧波、DC/DC 開關電源與多數工業環境 RF 雜訊的主要能量區間內，存在先天頻段重疊風險。

## 2.2 RS485 介面（DESIGN2 第 4 頁）

- 收發器：U5 ADM3485EAR，由 VDD_3V3 直接供電，無數位／類比隔離。

- Fail-safe biasing：R42 = 4.7 kΩ → VDD_3V3（A 端）、R49 = 4.7 kΩ → GND（B 端）。

- ESD/Surge 保護：TV51（UDD3C05L01，SOD-323）+ TVS2（SM712，SOT-23）。

- 旁路：C27 = 10 µF / C28 = 0.1 µF，靠近 U5 VCC 腳。

- 缺項：無共模扼流圈（Common-mode choke）、無 π 型濾波、無 galvanic isolation。

## 2.3 EXT_I/O_2 路徑

- 輸入端 J3 直接進入 PCB，無對地旁路電容、無 ferrite bead。

- 經 Q1（SGS2321 N-MOSFET）作位準保護，再驅動 U3（KPC357NT）光耦合器產生 EXT_WAKE_UP。

- R33 = 887 Ω 設定光耦 LED 電流 If ≈ 2.367 mA（圖上標註）。

- EXT_I/O_2 同時直接連到 MSP430 GPIO，形成第二條未隔離路徑。

## 2.4 接地與電源結構

- 全板僅單一 DGND，ESIDVSS（Pin 49）、ESICOM、AVSS1/2/3、RS485 GND、TVS 接地、Q1 source、U3 emitter 共用同一個 ground net。

- VDD_3V3 由 U1 TPS7A2033（LDO）產生，ESIDVCC（Pin 48）、AVCC1（Pin 52）、DVCC1/2/3 均共用此電軌。

- ESI 區未見獨立 analog ground island，無 ferrite/0Ω 將 ESIDVSS 與 DVSS 分離。

# 3. 干擾耦合機制分析 (Coupling Mechanism Analysis)

根據「外部線一旦接上即觸發」之特徵，可判定干擾並非由 PCB 內部產生，而是由外部纜線拾取雜訊後，經多條耦合路徑傳遞至 ESI 感測前端。各路徑依嚴重性排列如下。

| # | 耦合機制 | 路徑與物理原理 | 嚴重度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共地阻抗耦合 (Ground Impedance Coupling) | RS485 收發瞬時電流（±60 mA 級脈衝）與光耦 LED 電流（2.37 mA）皆經 DGND 回流；對端設備之 ground noise 經 RS485 GND 進入本地 DGND。ESIDVSS 與 ESICOM 之間 IR 壓降直接被 ESI 量到。 | 高 |
| 2 | 感測電感磁場拾取 (Magnetic Pickup on L1/L2) | L1/L2 本質為磁感應元件，對附近磁通變化敏感。J4 連接器附近 RS485 差分電流殘餘磁場、EXT_I/O 切換電流磁場，皆會被 680µH 線圈感應，直接出現在 ESICH0/ESICH1。 | 高 |
| 3 | TVS 寄生電容耦合 (TVS Parasitic Capacitance) | TV51 與 TVS2 接面電容各約數十 pF。於 432 kHz 之 Xc 已降至 kΩ 級，形同在 RS485 線與 DGND 之間設置高頻短路，將線纜上 HF 共模雜訊大量灌入 DGND。 | 中高 |
| 4 | Fail-safe Biasing 共模注入 (Common-mode Injection) | R42 / R49 = 4.7 kΩ 同時連接 RS485 線與 VDD_3V3 / GND，將線纜共模電壓低通耦合至電源軌（fc ≈ 30 kHz 級），LDO PSRR 於 100 kHz 以上掉至 30–40 dB，無法有效阻隔。 | 中 |
| 5 | 電源軌 ADM3485 切換雜訊 (VDD Switching Noise) | ADM3485 收發切換瞬間電流大，C27/C28 只在 IC 附近旁路，高頻雜訊仍可經 PCB 走線傳到 ESIDVCC/AVCC，影響 ESI 類比基準。 | 中 |
| 6 | EXT_I/O_2 RF 直接耦合 (RF Direct Coupling) | EXT_I/O_2 線無 ferrite、無對地電容，線纜拾取之 RF 直接進入 PCB，沿走線傳到 Q1 與 MCU GPIO，再經寄生路徑進入 ESI 區。 | 中低 |
| 7 | ESICOM 旁路電容接地點 (C19 Star-ground Issue) | C19（470 nF）若未以 star ground 方式於感測 L 之 cold end 單點接地，DGND 上的 IR drop 將直接被「鎖」入 ESICOM。 | 中 |

# 4. 改善對策 (Corrective Actions)

改善對策依「效益／成本」與「實施難度」分為三級：A 級為立即可行之 BOM 變更，B 級為需 PCB 局部修改，C 級為需架構性重新設計。

## 4.1 A 級：BOM 變更 / 不動 PCB（立即可實施）

| 項次 | 位置 | 對策 | 建議料件 / 數值 | 對應機制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | R42 / R49 | Fail-safe biasing 改為 10 kΩ 並各串接 100 nF 對地旁路，使共模高頻不直接注入電源軌。 | R42/R49 → 10 kΩ +100 nF X7R 對地 | 機制 #4 |
| A2 | C19 (ESICOM) | 增加並聯一顆 100 nF X7R 0603 高頻旁路，補強 432 kHz 以上濾波。 | 並聯 100 nF / 25V X7R | 機制 #1, #7 |
| A3 | TVS2 / TV51 | 評估更換為低電容 TVS（Cj < 5 pF）以降低高頻耦合通道，例如 PESD3V3L4UF 或 SP3010 系列。 | Cj ≦ 5 pF 之 RS485 TVS | 機制 #3 |
| A4 | EXT_I/O_2 入口 | 利用既有的 R32 / 飛線位置串接 ferrite bead，並補一顆 1 nF 對地旁路電容。 | BLM18PG471SN1 (470Ω@100MHz) +1 nF / 50 V NP0 | 機制 #6 |

## 4.2 B 級：PCB 局部修改

| 項次 | 位置 | 對策 | 建議料件 / 數值 | 對應機制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | J4 RS485 端 | 於 RS485_A / RS485_B 串接共模扼流圈（CMC），明顯壓抑 1 MHz 以下共模雜訊。 | ACT45B-510-2P （51 mH @1 MHz） 或同等品 | 機制 #1, #3 |
| B2 | ESIDVCC / AVCC1 | 從 VDD_3V3 拉到 ESIDVCC、AVCC1 之間各串入一顆 ferrite bead，並就近補 1 µF + 0.1 µF tank，將類比電源與數位電源軟性分離。 | BLM18PG471SN1 + 1 µF/10V X7R + 0.1 µF/25V X7R | 機制 #5 |
| B3 | ESI Ground 處理 | 劃出獨立 analog ground island 涵蓋 L1、L2、C22、C24、C19、ESIDVSS、ESICOM；以單點（star ground）於 C19 GND 銅腳處連回 DGND（建議經 0 Ω 或 Bead 連接）。 | 0 Ω 0603 或 BLM18 Series | 機制 #1, #7 |
| B4 | L1 / L2 配置 | PCB 上 L1、L2 與 J3 / J4 連接器最短距離應 ≥ 15 mm，且不重疊；必要時增設金屬屏蔽罩（μ-metal 或鋁罩）並單點接 ESI ground。 | Layout 變更 + 屏蔽罩（option） | 機制 #2 |
| B5 | EXT_I/O_2 路徑 | 補入 π 型濾波（C-Bead-C）於 J3 入口端，並把 EXT_I/O_2 直連 MCU 之線改為僅經 U3 隔離後使用，避免兩條未隔離路徑並存。 | 1 nF + Bead + 1 nF ＋切斷 MCU 直連 | 機制 #1, #6 |

## 4.3 C 級：架構性改善（中長期）

- 採用 isolated RS485 transceiver（如 ADI ADM2682E 或 TI ISO1410），可同時提供 5 kVrms 隔離與內建 isoPower，徹底切斷外部 GND 進入本機 DGND 之路徑，預期可消除機制 #1、#3、#4、#5。

- 評估將 EXT_I/O_2 改為全光耦合輸入＋外部 12 V 電源側拾取，移除直接連線；或改用磁隔離方案（如 ADI ADuM 系列）。

- 於主板加入 EMI 屏蔽鐵殼覆蓋 ESI 感測區，並使屏蔽殼以單點接 ESI ground，提供對外部高頻磁／電場的全方位防護。

# 5. 驗證計畫 (Verification Plan)

為釐清主要耦合機制並驗證改善效果，建議依下列順序進行驗證：

| 步驟 | 驗證項目 | 方法 | 判讀準則 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 基準量測 (Baseline) | 斷開所有外部線路，僅以電池供電；以示波器（高阻抗 FET probe）量測 ESICOM 對 DGND 雜訊頻譜，並記錄 ESI 內部統計值（avg/peak）。 | 建立基準值 |
| V2 | 隔離供電測試 | RS485 對端設備改以獨立電池或隔離電源供電（無共地）。 | 若雜訊回到基準 → 主因為機制 #1（共地阻抗耦合） |
| V3 | 空線測試 | RS485 接 2 m 線但對端開路（未接設備）。 | 若雜訊仍高 → 主因為機制 #2（磁場拾取）或 #3（TVS 寄生） |
| V4 | 逐項對策驗證 | 依序加入 A1 → A2 → A3 → A4 對策，量測雜訊改善量並記錄。 | 找出貢獻最大的改善項 |
| V5 | Layout 改版驗證 | B 級對策（PCB 改版）導入後重做 V1–V4。 | ESI 雜訊 ≤ 基準 +3 dB（目標值） |
| V6 | EMC 正式量測 | 依 EN 61000-4-3（Radiated Immunity）、EN 61000-4-6（Conducted Immunity）對改善版本進行 site 試驗。 | Pass criteria：感測無誤計，計數誤差 ≤ ±1 count / 1000 rev. |

# 6. 結論與建議 (Conclusion & Recommendations)

MSP430FR5989 的 ESI 通道在水表轉動感測上具有極高靈敏度，其工作頻段（~432 kHz）與 RS485 通訊雜訊、外部 I/O 切換諧波高度重疊。本案之雜訊抬升現象，研判為「外部纜線拾取 EMI」配合「未隔離之共地架構」與「未濾波之 RS485 入口」共同造成，並以 共地阻抗耦合 與 感測電感磁場拾取 為兩大主因。

建議實施順序：

- 優先依 V1–V3 驗證，先確認主要耦合機制屬「共地」或「磁場拾取」。

- 立即實施 A 級對策（A1–A4），預期可在不動 PCB 的前提下取得 6–12 dB 改善。

- 下一版 PCB 規劃納入 B 級對策（B1–B5），尤其 ESI ground island（B3）與 RS485 CMC（B1）為必做項。

- 若應用環境屬重 EMI（變頻器、工業現場），建議直接導入 C 級對策中之 isolated RS485 transceiver。

本文件所列改善方向與料件，皆基於現有兩張電路圖（EPHBE1M-0002、EPHBE1D-0001）之判讀，實際導入前仍應以實機驗證為準。

# 7. 文件版次紀錄 (Revision History)

| Rev. | 日期 | 撰寫 | 變更內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 2026/06/15 | EMC Eng. | 初版發行；建立 EMI 干擾分析與改善方向。 |